README

桁架结构有限元程序使用说明

一、项目简介

本程序基于 Python + NumPy 实现一维杆、二维平面桁架有限元求解，完成模型前处理、单元刚度计算、总体刚度矩阵组装、位移边界条件处理、节点位移 / 约束反力求解、单元应力与轴力后处理全流程，适配课程作业两个标准验证算例。

二、运行环境

- 编程语言：Python 3.7 及以上

- 依赖库：numpy

- 文件目录

truss_fem.py          # 主程序源代码

case1_1d_truss.json   # 算例1：一维两单元杆模型文件

case2_2d_truss.json   # 算例2：二维两杆桁架模型文件

README.md             # 本使用说明

注意：所有文件必须放在同一文件夹下，JSON 文件后缀为 .json，不可修改为 .txt/.py。

四、运行方法

- 打开 truss_fem.py，在 main 函数内切换算例：

运行一维杆算例：启用 fem = TrussFEM("case1_1d_truss.json")，注释二维算例行；

运行二维桁架算例：启用 fem = TrussFEM("case2_2d_truss.json")，注释一维算例行。

- 使用 Python 解释器直接运行 truss_fem.py。

五、程序输出内容

程序会在控制台依次打印以下结果：

- LM 对号矩阵：单元局部自由度与全局自由度映射关系；

- 总体刚度矩阵性质：最大不对称量、零特征值个数、负对角元个数；

- 完整总体刚度矩阵；

- 各节点位移；

- 约束自由度编号及对应约束反力；

- 各单元长度、方向余弦、单元应力、单元轴力。

六、功能说明

- 自动解析 JSON 模型数据，完成节点、单元、材料、载荷、边界条件初始化；

- 自动生成 LM 对号矩阵，采用直接刚度法组装总体刚度矩阵；

- 校验刚度矩阵对称性、奇异性、对角元特性；

- 使用缩减法处理位移边界条件，求解线性方程组；

- 计算支座约束反力、单元应力与轴力。

七、常见问题排查

- 提示文件找不到：确认 JSON 文件与主程序同级，文件名、后缀未被修改；

- 求解报错：检查模型边界条件设置，避免约束不足、过约束；

- 结果异常：核对 JSON 内节点坐标、单元连接、材料参数是否与算例一致。