三维桁架杆单元力学分析程序

该程序实现了三维空间桁架杆单元的核心力学计算，包括单元刚度矩阵构建、轴向应变/应力/轴力求解，并通过两个典型算例验证计算结果的正确性。

核心函数

1.truss3d_element(node1, node2, E, A)

输入：单元两端节点坐标node1/node2（三维元组）、弹性模量E、横截面积A

输出：单元长度L、方向余弦(cx, cy, cz)、6×6单元刚度矩阵Ke

功能：计算三维杆单元的几何参数和刚度矩阵，包含退化单元（节点重合）的异常处理

2.truss3d_stress_strain(node1, node2, E, A, de)

输入：单元节点坐标、材料参数、节点位移向量de（6×1数组，顺序为节点1x/y/z + 节点2x/y/z）

输出：轴向应变epsilon、轴向应力sigma、轴力N

功能：基于节点位移计算单元的应变、应力和轴力

算例验证

程序内置两个算例，覆盖一维/三维典型场景，验证计算结果的准确性：

算例1：沿X轴的一维杆单元，验证基础参数计算（长度、方向余弦、刚度矩阵、应变/应力/轴力）

算例2：空间任意方向杆单元，验证空间杆单元计算逻辑，并附加刚度矩阵特性分析（对称性、刚体位移、特征值）

环境依赖

Python 3.x

NumPy 库（矩阵运算核心）

算例预期结果

算例1（沿X轴一维杆）

| 指标 | 计算值 | 理论值 |
| --- | --- | --- |
| 单元长度 | 2 m | 2 m |
| 方向余弦 | (1, 0, 0) | (1, 0, 0) |
| 轴向应变 | 5.0e-4 | 5.0e-4 |
| 轴向应力 | 100 MPa | 100 MPa |
| 轴力 | 1.0e4 N | 1.0e4 N |

算例2（空间任意方向杆）

| 指标 | 计算值 | 理论值 |
| --- | --- | --- |
| 单元长度 | 3 m | 3 m |
| 方向余弦 | （1/3,2/3,2/3） | （1/3,2/3,2/3） |
| 轴向应变 | 1.0e-3 | 1.0e-3 |
| 轴向应力 | 210 MPa | 210 MPa |
| 轴力 | 4.2e4 N | 4.2e4 N |

关键特性说明

- 刚度矩阵对称性：程序验证了空间杆单元刚度矩阵的对称性（Ke = Ke.T）

- 刚体位移测试：刚体平移位移下应变理论值为0，验证了位移-应变关系的正确性

- 奇异矩阵说明：自由杆单元刚度矩阵存在刚体位移模式，导致矩阵奇异（行列式为0），特征值包含0值，属于正常力学特性

注意事项

- 输入节点坐标时需避免重合（程序会抛出ValueError异常）

- 位移向量de的维度必须为6×1，顺序严格为：节点1(x,y,z) + 节点2(x,y,z)

- 单位建议统一采用国际单位制（m、Pa、N），避免单位换算错误

- 弹性模量E常用单位为GPa（需转换为Pa：1 GPa = 1e9 Pa），横截面积A常用单位为m²（1 cm² = 1e-4 m²）